МАШИНА контрольно-кассовая

«АМС-100МК»

Руководство по техническому обслуживанию

и ремонту

ШВКС.695234.009 РД

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

2. Состав и принцип работы машины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3

3.  Назначение, устройство и принцип работы составных  частей машины. . . . . . . . . . . .  5

4.  Автоматический контроль машины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

4.1.  Блокировка машины . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

4.2.  Контроль работы аппаратуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.2.1 Самопроверка машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 13

4.2.2 Контроль термопечатающего устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.2.3 Замена блока фискальной памяти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

4.3.  Режим техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5. Настройка параметров машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.1 Программирование паролей защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.2 Программирование режимов работы машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

5.3 Режим коррекции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 27

- Ввод в эксплуатацию.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  - Установка машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 35

7.  Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

8.  Текущий ремонт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 38

9.  Возможные неисправности и способы их устранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38

10. Инструмент, принадлежности и материалы, используемые при ТО и ремонте . . . . . .42

11.  Указание мер безопасности. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43

12.  Маркировка и пломбирование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

13.  Тара и упаковка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  44

14.  Правила хранения. Транспортирование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

1  ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее   руководство   содержит   сведения   об  устройстве,   принципе   действия    и порядке  технического  обслуживания  машины контрольно-кассовой  “ АМС-100МК” (далее  по тексту - машина), а также  другие сведения,  необходимые для  квалифицированного технического обслуживания и выполнения  ремонтных работ.

1.2  Руководство  поставляется  центрам  технического  обслуживания,  имеющим  право  на проведение работ с указанной машиной.

1.3 При изучении и сервисном обслуживании машины необходимо, дополнительно к настоящему  руководству, пользоваться  паспортом  ШВКС.695234.009 ПС, "Инструкцией по эксплуатации" ШВКС.695234.009 ИЭ и "Инструкцией  налогового  инспектора" ШВКС.695234.009 И.

1.4 В руководстве приняты следующие условные сокращения:

- ТПУ - блок термопечати;

- КИА - контрольно-испытательная аппаратура;

- БФП - блок фискальной памяти;

- ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;

- ОЭВМ - однокристальная ЭВМ;

- ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;

- ИЭ – инструкция по эксплуатации;

- И – инструкция налогового инспектора;

- РПЗУ - репрограммируемое ПЗУ;

- ТО  - техническое обслуживание;

- ТПГ - термопечатающая головка;

- ШД  - шаговый двигатель;

- ЦТО - центр технического обслуживания;

- ЭКЛЗ – электронная контрольная лента защищенная

- 2   СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ

- 2.1  Составные части машины выполнены  в  виде  функционально    законченных блоков.

- 2.2  В состав машины входят следующие основные устройства:

- БП    - блок питания;

- ТПУ - блок термопечати;

- СП    - системная плата;

- ДЯ    - денежный ящик;

- БИ     - блок индикации;

- БФП  - блок фискальной памяти;

- ФП    - накопитель фискальной памяти

- БК     - клавиатура;

- 2.3  Устройство машины.

Основные составные части машины конструктивно выполнены в виде отдельных легкосъемных блоков.

Структурная схема машины, определяющая взаимодействие основных функциональных  устройств, представлены на рис.1.

БИ

БП

СП

ЭКЛЗ

220 В										   Документ

ТПУ

ДЯ

БФП

БК

Рис. 1

2.4 Принцип и порядок работы машины.

2.4.1  При включении питания машины БП формирует напряжения +9 В, +13,2 В.

Напряжение +12 В включается программно на время работы ТПУ.

2.4.2  После появления напряжения +9 В в БУ формируется сигнал системного сброса, который приводит в исходное состояние все элементы БУ.

2.4.3 Основу БУ составляет однокристальная ЭВМ (ОЭВМ) АТ89S51-24AI с внешней памятью программ (ВПП), выполненной на микросхеме типа AM29F040B-90EI (емкость ВПП – 1.0 Mбайт). После окончания системного сброса ОЭВМ начинает выполнять программу, которая хранится в ВПП. Первые операции, выполняемые ОЭВМ, обеспечивают инициализацию м/п AT89S51-24AI, управляющего ТПУ, БП и ЭМ, дешифраторами индикации и клавиатуры, репрограммируемым постоянным запоминающим устройством (РПЗУ) (микросхема типа АТ24С256), а также экспресс-самопроверку   основной части схемы машины.

При отсутствии неисправности на индикаторе отображается:

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

В случае неисправности машины на индикаторе БИ отображается признак неисправности и ее номер (п. 4.2.1).

2.4.4  Информация, вводимая оператором с клавиатуры БК, поступает в ОЭВМ, где обрабатывается и, при необходимости, запоминается в ОЗУ, РПЗУ или передается в БИ - для индикации, в ТПУ - для печати согласно алгоритму работы.

2.4.5  В ОЗУ (микросхема типа UT62256CSC-70LL) хранятся все денежные и операционные регистры машины, а также оперативная информация. В РПЗУ хранятся фиксированные цены, коды блокировки, текстовая информация для получения Z - отчета. РПЗУ построено на микросхеме типа АТ24С256, не требующей для длительного хранения информации дополнительного источника питания. Емкость микросхемы составляет 32 кбайт.

2.4.6 БФП предназначен для регистрации сменной итоговой информации с исключением возможности ее изменения.

2.4.7 На печатной плате 758729.222 установлена м/с часов реального времени MK41T56N, часовой кварцевый резонатор т батарея питания этой м/с.

2.5 ТПУ обеспечивает печать информации, поступающей из БУ (ОЗУ и РПЗУ), на чеках и всех отчетных документах.

2.6 ЭКЛЗ - программно-аппаратный модуль в составе ККМ, обеспечивающий контроль функционирования ККМ путем

- некорректируемой (защищенной от коррекции) регистрации  в ней информации обо всех оформленных на ККМ платежных документах и отчетах закрытия смены, проводимой в едином цикле с их оформлением,

- формирования криптографических проверочных кодов для указанных документов и отчетов закрытия смены,

- долговременного хранения зарегистрированной информации в целях дальнейшей ее идентификации, обработки и получения необходимых сведений налоговыми органами.

3 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ          СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ

3.1. БК предназначен для ручного ввода чисел и команд. Расположение клавиш  на БК показано на рис.2 «Инструкции по эксплуатации» ШВКС.695234.009 ИЭ.

Коммутирующие элементы объединены в матрицу 4х8+1 и подключены к контроллеру клавиатуры и индикации БУ, который также выполняет функции защиты от дребезга контактов и одновременного нажатия нескольких клавиш.

3.2. БИ машины предназначен для отображения вводимой и обрабатываемой информации, результатов вычисления и состояния машины. Один индикатор предназначен для чтения покупателем, один - для оператора (кассира).

Индикация осуществляется на 2х16 разрядных LSD индикаторах PC1602RSLNH-B.

3.3. БУ, совместно с программным обеспечением, предназначен для реализации всех функциональных возможностей кассовой машины, управления работой составных частей машины и осуществления взаимодействия оператора с программным обеспечением.

В состав БУ входят:

- ОЭВМ (AT89S51-24AI);

- ВПП - внешняя постоянная память;

- регистр управления ТПУ, БП и ЭМ;

- контроллер клавиатуры и индикации;

- РПЗУ;

- детектор уровня напряжения.

ОЭВМ выполняет программу, расположенную во внутренней памяти и в ВПП и, по мере надобности, осуществляет обращение к одному из абонентов, подключенных к системной шине. Формат микрокоманды -8 бит.

Внешнее ОЗУ предназначено для хранения оперативной информации. Емкость внешнего ОЗУ - 32 кбайт.

3.4. ТПУ предназначено для печати чеков и отчетных документов. В качестве принтера в машине используется блок термопечати, обладающий следующими преимуществами по сравнению с другими типами печатающих устройств:

- удобство в эксплуатации;

- высокая скорость печати;

- низкий уровень шума;

- простота конструкции;

- хорошая ремонтопроигодность;

- простота и минимальный объем технического обслуживания;

- возможность работы при отрицательных температурах окружающей среды (до минус 30°С);

3.4.1. Основу ТПУ составляет ТПГ типа Т1001. Печать производится на термочувствительной бумаге.

Привод   термочувствительной   бумаги   осуществляется лентопротяжным обрезиненным валом, приводимым во вращение шаговым двигателем типа ДШР-39-0,006-1,8 через редуктор.

3.4.2. Технические данные:

- ширина зоны печати, мм .......................................................... 40;

- количество точек в зоне печати ............................................. 128;

- печатаемая информация ................. .............буквенно-цифровая;

- продвижение бумаги за 1 шаг, мм ........................................ 0,068;

- намотка бумаги .................термочувствительным слоем наружу;

- напряжение питания, В .............................. 5 + - 10%, 12 + - 10%;

- среднее потребление тока:

по цепи 5 В, А............................................................................0,01;

по цепи 12 В, А........................................................................... 2,0;

- длительность импульса печати, мс............................................ 1-6;

- цикл печати линий, не более, мс............................................... 18;

- скорость печати не менее стр/сек ………………………………. 4.

3.4.3. ТПГ состоит из металлической несущей плиты, являющейся одновременно радиатором с наклеенной на нее ситаловой микроплатой.

На микроплате в одну сплошную линию расположены 128 нагревательных  резисторов,  обеспечивающих  возможность формирования на термочувствительной бумаге печатаемых знаков. На микроплате размещены также микросхемы, содержащие регистр сдвига, регистр накопления и ключи управления нагревательными резисторами. Потребление тока одним резистором при 12 В - 130 мА.

ТПГ закреплена на кронштейне, который обеспечивает точную установку ее по отношению к лентопротяжному валу, а также отвод ТПГ от вала при заправке нового рулона бумаги.

3.4.4. Для контроля за наличием бумаги в ТПУ служит датчик окончания бумаги, состоящий из двух контактов, одним из которых является направляющая бумаги, а вторым - откидная планка, находящаяся над бумагой. При наличии обрыва бумаги в рулоне или при окончании бумаги ее край уходит из-под откидной планки, возникает электрический контакт с направляющей, в результате чего выдается сигнал обрыва или окончания бумаги в ТПУ.

3.5 БП вырабатывает стабилизированные напряжения +9 В, +13,2 В. Напряжение +12 В поступает на выход БП по команде из ОЭВМ после того, как все остальные номиналы напряжений достигнут требуемого уровня и когда требуется работа с ТПУ. После того, как работа с ТПУ заканчивается, ОЭВМ выдает команду в БП на запрещение выдачи напряжения +12 В.

3.6. ЯК служит для размещения денежных купюр и разменной монеты. ЯК открывается при каждом печатании чека при работе в режиме «Касса», а также при операции «Возврат товара». Запирается ЯК автоматически при вдвигании его внутрь основания. Кроме того, имеется механический замок. В окне днища ЯК имеется рычаг аварийного открывания.

3.7  Сбоку машины имеются два разъема:

- «ШК» - для подключения сканера штрих-кодов и РШК;

- «ЭВМ» - для подключения ПЭВМ или включения  в локальную сеть (для торговли), для  подключения «УС-01» для работы с ТРК, а так же для подключения приборов  РШК и дополнительных устройств расширения.

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ МАШИНЫ

- В процессе работы проводится постоянный контроль за состоянием машины. При обнаружении какого либо несоответствия или ошибки в работе аппаратуры выдается звуковой сигал и на цифровой индикатор выдается соответствующее сообщение.

Любое нажатие клавиш, не описанных в алгоритме работы машины, нарушение последовательности нажатия клавиш или нажатие на две и более клавиш одновременно не вызывает блокировки машины и не производят никаких действий;

4.1  Блокировка машины.

При обнаружении какого либо нарушения в работе машины выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается соответствующее сообщение.

В машине предусмотрены следующие виды блокировок:

- при обрыве или окончании бумажной ленты:

Выполняемая операция

| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | е | т |  | б | у | м | а | г | и |  |  |  |  |  |  |

Если обрыв бумаги произошел при выводе теста ТПУ,  чека, выводе отчетов ( «Х-отчет», «Z-отчет», «Фискальный отчет») машина остается в режиме вывода до заправки новой ленты и последующего нажатия клавиши «ВВ». После этого все прерванные документы выводятся с начала. Если обрыв бумаги произошел при выводе Z-отчета, причем части отчета, относящейся к ЭКЛЗ, на чековой ленте печатается строка «Док-т недопечатан!» и после заправки бумаги и нажатия клавиши «ВВ» эта часть печатается заново. Если обрыв бумаги произошел при выводе отчета из ЭКЛЗ печатаются две строки «Док-т недопечатан!» и «НЕФИСК.ОПЕРАЦИЯ» и необходимо повторить всю процедуру получения отчета из ЭКЛЗ.

- при переполнении контрольной памяти оплат и попытке ввести в чековый буфер новую информацию:

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З | а | к | р | о | й |  | с | м | е | н | у | ! |  |  |  |

Необходимо получить чек, а затем  Z-отчет.

- при попытке вывода информации из пустого буфера контрольной памяти оплат:

| Z | - | О | Т | Ч | Е | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | е | т |  | п | о | к | у | п | о | к | ! |  |  |  |  |

- в случае попытки изменить ранее установленный режим работы при наличии покупок в буфере контрольной памяти оплат:

Выбранный режим

| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | п | о | к | у | п | к | и | ! |  |  |  |

Необходимо получить Z-отчет, а затем изменить режим работы машины.

- при попытке вывода информации из буфера контрольной памяти оплат - итог работы отрицательный (итоговая сумма покупки меньше одной копейки), а так же при попытке ввода в чек товара, с фиксированной ценой (ФЦ), если цена нулевая или ФЦ с таким номером вообще не запрограммирована:

| Ф | Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | у | л | е | в | а | я |  | с | у | м | м | а | ! |  |  |

Необходимо сбросить набранную информацию.

- при попытке ввести значение суммы, превышающей заданное ограничение разрядности вводимой покупки:

| П | О | К | У | П | К | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | г | р | а | н | и | ч | е | н | и | е |  | с | у | м | м |

Необходимо дважды нажать клавишу «СБ».

- при попытке вывести фискальный отчет без вывода текущего Z-отчета:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | п | о | к | у | п | к | и | ! |  |  |  |

Необходимо вывести Z-отчет.

- При операции умножения (цена умножается на количество) – ограничение суммы 999.999 рублей. Необходимо, чтобы результат умножения был меньше или равен 999.999 рублей:

| П | О | К | У | П | К | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | г | р | а | н | и | ч | е | н | и | е |  | с | у | м | м |

Необходимо правильно провести операцию умножения.

- при истечение  интервала в 24 часа со времени первой покупки при включении ККМ или оперативные сменные регистры близки к заполнению:

Текущий режим

| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З | а | к | р | о | й | т | е |  | с | м | е | н | у | ! |  |

Для устранения данной ситуации необходимо вывести Z-отчет.

- нет связи с ЭКЛЗ:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | е | т |  | с | в | я | з | и |  | с |  | Э | К | Л | З |

ЭКЛЗ неисправна или отсутствует, отсутствует физическая связь с ЭКЛЗ. Данная ошибка устраняется восстановлением работоспособности ЭКЛЗ, либо цепей подключения и т.п.

- несовпадение регистрационного номера ЭКЛЗ:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | е | г | . | н | о | м | е | р |  | в |  | Э | К | Л | З |

ККМ фискальная, а ЭКЛЗ активизирована на другой ККМ. Блокировка снимается установкой чистой ЭКЛЗ, либо последней ЭКЛЗ, активизированной на данной ККМ.

- при возникновении ошибок в работе с ЭКЛЗ или при выполнении условий    блокировки ККМ с ЭКЛЗ:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э | К | Л | З | : | н | е | к | о | р | . | с | о | с | т | ! |

13) при установке в ККМ неактивизированной ЭКЛЗ при незакрытой смене в ККМ

работа ККМ блокируется:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для устранения ошибки необходимо заменить (очистить) микросхему электронного журнала на блоке управления ККМ.

- несовпадение номера смены в ФП и ЭКЛЗ:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | о | м | е | р |  | с | м | е | н | ы |  | Э | К | Л | З |

Для устранения данной ошибки необходимо обратиться в ЦТО.

15) нет связи с ФП:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | е | т |  | с | в | я | з | и |  | с |  | Б | Ф | П |  |

БФП неисправен или отсутствует, отсутствует физическая связь с ЭКЛЗ. Данная ошибка устраняется при восстановлении работоспособности БФП, либо цепей связи и т.п.

- не снят флаг работы в Online режиме, а связи с внешней базой нет:

| O | n | l | i | n | e |  | р | е | ж | и | м | ! |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перепрограммировать режим «Есть сеть».

- ошибка возникает при работе со штучным товаром внутренней базы товаров, если количество товара, продаваемого в данной покупке больше 65525:

| Ф | Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | р | е | в | ы | ш | е | н | и | е | ! |  |  |  |  |  |

Необходимо дважды нажать клавишу «СБ».

- ошибка возникает при работе с весовым товаром внутренней базы товаров, если вес, пробиваемый в данной покупке больше 65 кГ 525 г:

| Ф | Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | р | е | в | ы | ш | е | н | и | е |  | в | е | с | а | ! |

Необходимо дважды нажать клавишу «СБ».

- при попытке пробить количество с дробным значением при работе со штучным товаром внутренней базы:

| Ф | Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш | т | у | ч | н | ы | й |  | т | о | в | а | р | ! |  |  |

- при попытке повторного внесения суммы:

| В | Н | Е | С | Е | Н | И | Е |  | С | У | М | М | Ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | с | у | м | м | ы | ! |  |  |  |  |  |

Кроме того, ошибки 011 и 014 могут возникнуть при нарушении хранения данных параметров в ФП. В данной ситуации необходима замена блоков ФП и установка не активизированной ЭКЛЗ в ККМ.

Конкретный тип ошибки выводится на принтер. Коды ошибок, возвращаемых ЭКЛЗ, и их расшифровка приведены в таблице 1. При ошибках ЭКЛЗ 1, 2, 3, 4, 5, 6 на принтере выводится номер команды, состояние ЭКЛЗ, в том числе и состояние флагов (таблица 2).

В зависимости от этапа возникновения ошибки на ТПУ может выводится дополнительная информация.

-           На этапе активизации и закрытия архива – тип ошибки из таблицы 1 и    информация, приведенная в табл.2;

-	На этапе оформления в ЭКЛЗ документа и выполнения команд продажи, возврата продажи, наценки, скидки и завершения документа происходит печать строки «Документ отменен!», печатается информация, приведенная в табл.2 и ККМ переводится в начальное состояние;
В том случае, если непосредственно перед передачей команды завершения документа, когда происходит сравнение итоговых данных документа в ККМ и ЭКЛЗ, данные несовпали, происходит отмена документа (до начала его печати) печатаются строки «Несовпали данные!», «Документ отменен!», печатается информация, приведенная в табл.2 и ККМ переводится в начальное состояние;

- Если произошел обрыв бумаги при печати отчетов из ЭКЛЗ происходит печать строки “Документ не допечатан”;

- При заполнении поля памяти ЭКЛЗ более чеи на 90 %, печатается сообщение – “ЭКЛЗ заполняется”.

Таблица 1

Код			                           Тип ошибки

неисправности

- ЭКЛЗ: некорректный формат или параметр команды.

- ЭКЛЗ: некорректное состояние.

- ЭКЛЗ: авария.

- ЭКЛЗ: авария КС (криптографического сопроцессора).

- ЭКЛЗ: исчерпан временной ресурс использования.

- ЭКЛЗ: переполнена.

- ЭКЛЗ: неверные дата или время.

- ЭКЛЗ: нет запрошенных данных.

- ЭКЛЗ: переполнение документа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После печати типа ошибки печатается  код команды, при выполнении которой эта ошибка возникла, в виде строки следующего формата:

«Команда - >ХХ», где ХХ-код команды, согласно спецификации ЭКЛЗ.

Ошибки 1  9 блокируют режим продаж. Кроме того  режим продаж блокируется, если ККМ фискализирована, а установленная в ней ЭКЛЗ не активизирована. В данном случае при включении ККМ на ТПУ печатается строка «ЭКЛЗ неактивизирована».

Дополнительная строка «ЭКЛЗ: Блокировка!» и последующая за ней печать информации , приведенной в таблице 2 выводится на ТПУ в случаях:

-при попытке войти в режим фискализации/перерегистрации при установленной активизированной ЭКЛЗ.

-при попытке войти в режим Закрытие архива при установленной неактивизированной ЭКЛЗ.

-при попытке провести операцию Закрытие смены при установленной неактивизированной ЭКЛЗ.

Таблица 2

Формат печати информации о состоянии ЭКЛЗ

## ЭКЛЗ  №        0237246621

Дата   ЭКЛЗ        27-06-04

Время  ЭКЛЗ         17:06			где:

Флаг_a	   -Х				Флаг_a – неисправимая ошибка = 1

Флаг_s	   -Х				Флаг_s – смена открыта = 1

Флаг_d	   -Х				Флаг_d – документ открыт = 1

Флаг_w        -Х				Флаг_w – запрос отчета = 1

Флаг_f	   -Х 				Флаг_f – выполнена активизация = 1

Флаг_i	   -Х				Флаг_i – архив открыт = 1

Флаг_t1	   -Х				Флаг_t1 – 0 - продажа, 1- покупка

Флаг_t0        -Х				Флаг_t0 – 0 – возврат продажи, 1- возврат

покупки

При возникновении ошибок, приводящих к блокировке ККМ, предусмотрена возможность закрытия архива. Для этого необходимо нажать клавиши «КЗ». На индикаторе высвечивается запрос пароля техника:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | а | р | о | л | ь |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимо ввести пароль техника и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| З | а | к | р | ы | т | ь |  | а | р | х | и | в | ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а на ТПУ распечатывается квитанция в соответствии с рис 2.

Нажать клавишу «ФЦ», происходит отмена документа (если он был открыт), закрытие смены и закрытие архива. На ТПУ печатается соответствующее сообщение (см. рис.3).

Рис.2

### Рис.3

Состояние флагов до активизации ЭКЛЗ

### Флаг_a  = 0

Флаг_s  = 0

Флаг_d = 0

Флаг_w = 0

Флаг_f  = 0

Флаг_i  = 0

Флаг_t1 = 0

Флаг_t0  =0

ЭКЛЗ в составе ККМ подлежит замене если:

- проведена операция «Закрытие архива ЭКЛЗ»;

- проведена перерегистрация ККМ;

- неисправность ЭКЛЗ не позволяет продолжить работу или провести «Закрытие архива».

Пользователь машины обязан обеспечить сохранность ЭКЛЗ с зарегистрированной в ней информацией в течение 5 лет с момента снятия ЭКЛЗ с машины.

4.2 Контроль работы аппаратуры.

4.2.1 Самопроверка машины.

Для выявления возможных неисправностей в машине предусмотрена самопроверка. При включении машины, до появления на индикаторе надписи «ЗАПРОС», производится тестирование аппаратных средств и проверка достоверности информации:

- проверка связи с клавиатурой;

- проверка связи с блоком индикации;

- неисправность работы оперативной памяти (ОЗУ);

- связь и достоверность блока контрольной информации в РПЗУ;

- достоверность информации в ПЗУ программ;

- связь и достоверность информации в блоке «Фискальной памяти»;

- проверка связи с ЭКЛЗ.

При прохождении всех тестов по норме машина перейдет в состояние, аналогичное состоянию после включения.

В случае ненормального завершения одного из тестов на индикаторе высвечивается причина неисправности:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь | ! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |

причина неисправности

Механик ЦТО должен подключить ККМ к комплекту КИА «АМС-100МК» и в соответствии с инструкцией на КИА провести поиск неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Любая операция записи в накопитель БФП и РПЗУ сопровождается контрольным чтением со сравнением в течение всего времени работы машины. Коды неисправностей и их расшифровка приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Код неисправности | Характеристика | Действия ЦТО |
| --- | --- | --- |
| Запись в ЭЖ | Ошибка записи в EEPROM | Протестировать с помощью КИА м/с ЕЕРROM, при неисправности заменить |
| Чтение из ЭЖ | Ошибка чтения из EEPROM | Протестировать с помощью КИА м/с ЕЕРROM, при неисправности заменить |
| Запись в час. м/с | Ошибка записи в часовую микросхему | Протестировать с помощью КИА часовую м/с, при неисправности заменить |
| Чтение час. м/с | Ошибка чтения из часовой микросхемы | Протестировать с помощью КИА часовую м/с, при неисправности заменить |
| Ошибка ОЗУ | Нарушение функционирования ОЗУ | Протестировать с помощью КИА м/с ОЗУ, при неисправности заменить |

Таблица 3 (продолжение)

| Запись базы тов. | Ошибка записи базы товаров | Протестировать с помощью КИА м/с EEPROM, при неисправности заменить |
| --- | --- | --- |
| Чтение базы тов. | Ошибка чтения базы товаров | Протестировать с помощью КИА м/с EEPROM, при неисправности заменить |
| Нет связи с БФП | Отсутствует связь с БФП | Проверить элементы в цепи интерфейса обмена с БФП, неисправные заменить |
| Нет места в БФП | Нет свободного места в БФП | Замена БФП и ЭКЛЗ. Необходимо закрыть архив, заменить БФП и ЭКЛЗ |
| Запись в БФП | Ошибка при записи информации в БФП | Проверить элементы в цепи интерфейса обмена с БФП, неисправные заменить. Если неисправность не устранена – замена БФП и ЭКЛЗ. Необходимо закрыть архив, заменить БФП и ЭКЛЗ. |
| Номер ККМ в БФП | Нет номера ККМ | Испорчены обе записи номера ККМ в ФП. Замена БФП и ЭКЛЗ. Необходимо закрыть архив, заменить БФП и ЭКЛЗ |
| Нет связи с ЭКЛЗ | Нет связи с ЭКЛЗ, ЭКЛЗ неисправна или отсутствует | Проверить элементы в цепи интерфейса I2С, неисправные заменить. Если неисправность не устранена, заменить ЭКЛЗ. Если при не активизированной ЭКЛЗ ошибка не возникает и ККМ печатает «ЭКЛЗ не активизирована» – то предыдущая ЭКЛЗ неисправна |
| Рег.номер в ЭКЛЗ | Несовпадение регистрационного номера ЭКЛЗ | Замена ЭКЛЗ |
| Номер смены ЭКЛЗ | Несовпадение номера смены в ФП и ЭКЛЗ | Замена ЭКЛЗ |
| Сбой архива ФП | В БФП обнаружены 3 сбойные записи | Замена БФП и ЭКЛЗ. Необходимо закрыть архив, заменить БФП и ЭКЛЗ |
| Переход чез век | Переход часовой микросхемы через век | Замена БФП и ЭКЛЗ. Необходимо закрыть архив, заменить БФП и ЭКЛЗ |

При возникновении данных ошибок (кроме ошибки рег. номера ЭКЛЗ), возможно закрытие архива в ЭКЛЗ, открытая смена при этом будет закрыта автоматически.

4.2.2. Контроль термопечатающего устройства.

Контроль работоспособности термопечатающего устройства производится следующим образом. Нажать клавишу «КР». На индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дважды нажать клавишу «4С». На ТПУ выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис. 4.

Рис.4

Для выхода из режима необходимо нажать клавишу «КР». Машина переходит в режим «Касса».

4.2.3. Замена блока фискальной памяти.

Замена производится в случае выхода из строя или отсутствии места записи итогов (Z -  отчет). При замене блока фискальной памяти руководствоваться «Инструкцией по замене фискальной памяти».

4.3. Режим техника

Для входа в режим необходимо нажать клавишу «КЛ» и пятикратно клавишу «КН»

На индикаторе отображается:

| Т | Е | Х | Н | И | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если пароль не запрограммирован – нажать клавишу «ВВ». Если пароль запрограммирован, то цифровыми клавишами набрать пароль и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается:

| Т | Е | Х | Н | И | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3.1. Программирование пароля техника

Нажать клавишу «КЗ». На индикаторе отображается:

| Т | Е | Х | Н | И | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |

При помощи цифровых клавиш набрать необходимое значение кода (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе отображается вводимое значение пароля:

| Т | Е | Х | Н | И | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Т |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Нажать клавиши «ВВ» и «КЛ».

По окончанию программирования машина переходит в исходное состояние. Для отмены пароля техника надо запрограммировать 0-й пароль.

ВНИМАНИЕ! Во избежания несанкционированного закрытия архива ЭКЛЗ необходимо установить пароль техника.

4.3.2. Программирование предупреждения о конце срока обслуживания.

По клавишам отделов программируется предупреждения о конце срока обслуживания, которое печатается на  Z - отчете:

По клавише «1Д» – на 30 Z - отчетов вперед (на индикаторе высвечивается – Блокировка 30).

По клавише «2В» – на 60 Z - отчетов вперед (на индикаторе высвечивается – Блокировка 60).

По клавише «3Т» – на 90  Z - отчетов лент вперед (на индикаторе высвечивается – Блокировка 90).

По клавише «4С» – снятие предупреждения (на индикаторе высвечивается – Блокировка 00).

По клавише «КЛ» – выход из режима техника и программирование предупреждения.

4.3.3.  Режим технологической наработки.

Настоящий режим предназначен для использования в центрах технического обслуживания и позволяет провести технологическую наработку ККМ длительностью до 24 часов после проведения ремонтных работ с целью подтверждения надежности (либо выявления ненадежных вновь установленных элементов).

Режим может быть запущен при отсутствии покупок в контрольной памяти оплат.

Для пуска режима следует, нажать клавишу «КН». На индикаторе отображается:

| Т | Е | Х | Н | И | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Х | О | Д | - | К | Н | , | С | Б | Р | О | С | - | К | Л |

После нажатия клавиши «КН» на индикаторе отображается:

| Н | А | Р | А | Б | О | Т | К | А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Х | О | Д | - | К | Н | , | С | Б | Р | О | С | - | К | Л |

Каждые 20 минут на ТПУ печатается чек по форме рис.5.

┐

│

│

│

├  Каждые 20 минут

│

│

│

│

│

│

│

│

┘

┐

‌‌‌│

│

│

│

│

├  Восстановление регистров и

│   установок

│

│

‌‌‌‌‌│

‌‌‌│

‌‌‌‌‌│

│

│

┘

Рис.5

Через 24 часа режим автоматической наработки завершается. Режим можно завершить ранее 24 часов принудительно, нажав клавишу "СБ". Происходит автоматическое восстановление блока в РПЗУ и на ТПУ происходит распечатка  произведенных восстановлений регистров и установок (рис.5)

4.3.4. Открытие архива ЭКЛЗ.

Если на фискальную машину установлена чистая ЭКЛЗ, то необходимо провести ее активизацию. В этом случае при включении  машины на индикаторе высвечивается:

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

На ТПУ печатается «ЭКЛЗ неактивизирована». Необходимо нажать клавишу «КР»,  на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «КЗ», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «КЛ». На индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать пароль техника и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| Э | К | Л | З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | к | т | и | в | и | з | а | ц | и | я |  |  |  |  |  |

Повторно нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выдается квитанция в соответствии с рис. 7.

Рис.6

На индикаторе высвечивается:

| А | к | т | и | в | и | з | и | р | о | в | а | т | ь | ? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «ФЦ», происходит активизация ЭКЛЗ, на ТПУ выдается квитанция в соответствии с рис.7 и машина переходит в исходное состояние.

Рис.7

Данные об активизации ЭКЛЗ занести в таблицу 7 паспорта ШВКС.695234.009 ПС.

- НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ МАШИНЫ

5.1 Программирование режимов работы машины возможно только при отсутствии покупок в буфере контрольной памяти оплат, т.е. если еще не было пробито ни одной покупки или не был получен «нулевой чек» и не осуществлялось внесение начальной суммы.

При попытке изменить установленный режим машины в случае наличия покупок в буфере Журнала ККМ выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается:

выполняемая операция

| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | п | о | к | у | п | к | и | ! |  |  |  |

и машина переходит в исходное состояние.

5.1.1 Программирование пароля кассира.

Режим одного кассира

Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «КЧ», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На  индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

└──────┬──────┘

вводимое значение пароля

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отжать клавишу КР. Кратковременно на индикаторе загорается «Программирование».  Машина переходит в исходное состояние.

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

Для перепрограммирования пароля кассира необходимо нажать клавиши «КР», «КЗ», «КЧ», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Набрать старый код кассира и нажать клавишу «ВВ» на индикаторе отображается

надпись:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее провести действия аналогичные первоначальному набору кода.

По окончании программирования машина переходит в исходное состояние. Для отмены пароля кассира надо запрограммировать 0-й пароль.

Режим нескольких кассиров

ВНИМАНИЕ!

Не допускается программирование одинаковых паролей кассиров, в этом случае предусмотрено предупреждение звуковым сигналом и информация на индикаторе сбрасывается.

Для задания пароля блокировки для других кассиров необходимо в исходном состоянии последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «КЧ». Если пароль не запрограммирован, на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Если пароль запрограммирован, на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью клавиш «-/» и «+/→» выбрать необходимый номер кассира.

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 2 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для перепрограммирования пароля кассира необходимо набрать старый код кассира и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее провести действия аналогичные первоначальному набору кода. Все пароли кассиров можно запрограммировать сразу, не выходя из режима программирования. Нажать клавишу «КР». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе отображается:

| П | р | о | г | р | а | м | м | и | р | о | в | а | н | и | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.

5.1.2 Программирование пароля блокировки вывода «Х- отчета» («Ведомость показаний», почасовой отчет, отчет по кассирам, отчет по товарам/услугам ).

Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии машины последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «1Д», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На  индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

|

вводимое значение пароля защиты

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нажать клавишу «КР». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе отображается «Программирование». По окончанию программирования машина переходит в исходное состояние.

Для перепрограммирования пароля блокировки вывода «Х-отчета» необходимо нажать клавиши «КР», «КЗ», «1Д», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

Набрать старый код блокировки и нажать клавишу «ВВ» на индикаторе отображается надпись:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее провести действия аналогичные первоначальному набору кода.

Для отмены пароля надо запрограммировать 0-й пароль.

5.1.3 Программирование пароля блокировки вывода «Z-отчета».

Для задания пароля блокировки необходимо в исходном состоянии машины последовательно нажать:

1) клавишу «КР»;

2) клавишу «КЗ»;

3) клавишу «2В», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать необходимое значение кода ( максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается вводимое значение пароля:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Z |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

|

вводимое значение пароля

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается надпись:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нажать клавишу «КР». На время программирования данных в РПЗУ на индикаторе отображается «Программирование». По окончании программирования машина переходит в исходное состояние.

Перепрограммирование и отмена пароля производиться аналогично п.5.1.2.

5.2 Программирование режимов работы машины.

Программирование режимов работы машины, а так же режим коррекции возможны только при отсутствии покупок в буфере контрольное памяти оплат, т.е. если еще не было пробито ни одной покупки после вывода «Z-отчета», или не был получен «нулевой чек» и не осуществлялось внесение «начальной суммы».

При попытке изменить установленный режим машины в случае наличия покупок в буфере журнала ККМ выдается 5-и кратный звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается:

выполняемая операция

| К | Н | : | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | п | о | к | у | п | к | и | ! |  |  |  |

В исходном состоянии машины нажать клавишу «КН». На индикаторе   высвечивается:

| К | О | Н | Т | Р | О | Л | Ь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.1 Режим работы «С отделами / без отделов», «с начисляемым налогом».

Нажать клавишу «1Д», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

| К | Н | : | О | Т | Д | Е | Л | Ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |

или

| К | Н | : | О | Т | Д | Е | Л | Ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |

Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «1Д». Режим сменится на противоположный.

При режиме работы «Без отделов» покупки и суммы по всем отчетным документам проходят по первому отделу.

Нажатием цифровых клавиш «1» … «8» можно назначить налог с продажи на любые отделы, при этом получить индикацию отдела, для которого налог с продаж начисляется, в соответствующей позиции.

Для отмены налога на отдел надо повторно нажать на соответствующую цифровую клавишу.

5.2.2  Режим работы «Печать дубликата чека», «Сброс чека по паролю».

Нажать клавишу «2В», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

| К | Н | : | Д | У | Б | Л | И | К | А | Т | , | С | Б | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  |  | Н | Е | Т |  |

Нажатием клавиши "=" включается режим получения дубликата чека и на индикаторе появляется надпись:

| К | Н | : | Д | У | Б | Л | И | К | А | Т | , | С | Б | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |  |  |  | Н | Е | Т |  |

Если необходимо отменить получения дубликата чека, следует повторно нажать на клавишу "=". Если необходимо запрограммировать сброс чека по паролю администратора (пароль Z-отчета) необходимо повторно нажать клавишу «2В». На индикаторе высвечивается:

| К | Н | : | Д | У | Б | Л | И | К | А | Т | , | С | Б | Р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  | Е | С | Т | Ь |  |

5.2.3  Режим работы «С кассирами / без кассиров».

Нажать клавишу «ЗТ», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

| К | Н | : | К | А | С | С | И | Р | Ы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Н | Е | Т |  |

или

| К | Н | : | К | А | С | С | И | Р | Ы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |

Если необходимо сменить режим, следует повторно нажать на клавишу «ЗТ». Режим сменится на противоположный. Для программирования режима работы с конкретными кассирами необходимо нажать цифровые клавиши «2» … «8» и разрешить работу любым кассирам. При этом получить индикацию разрешенных кассиров в соответствующей позиции.

Для запрета работы кассира следует повторно нажать на соответствующую цифровую клавишу.

5.2.4 Включение режима работы с нефтепродуктами и газом.

Нажать клавишу «КЗ», на индикаторе отображается текущий режим кассы:

| К | Н | : |  |  |  |  |  | У | С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  |  |  |  |

Нажатием клавиши «=» включается режим торговли нефтепродуктами и газом (работа с «УС-01») и на индикаторе высвечивается:

| К | Н | : |  |  |  |  |  | У | С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |  |  |  |  |

Режим работы с «УС-01» должен выставляться после программирования опции «Есть сеть» (п. 5.2.5), в противном случае он не будет запрограммирован. При снятии опции «Есть сеть», опция работы с «УС-01» снимается автоматически.

5.2.5. Режим работы с запросом внешних штрих-кодов и базы данных, со скидками/надбавками.

Для включения режима работы с запросами штрих-кодов и базы данных с компьютера необходимо нажать клавишу «КЧ», на индикаторе появляется информация:

| К | Н | : | С | К | И | Д | К | И | , | С | Е | Т | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  |

для смены режима повторно нажмите клавишу КЧ. На индикаторе появится информация:

| К | Н | : | С | К | И | Д | К | И | , | С | Е | Т | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |  |

- Для программирования режима работы со скидками/надбавками нажать клавишу «=». На индикаторе отображается:

| К | Н | , | С | К | И | Д | К | И | , | С | Е | Т | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |

Где «ХХХХ» – ЕСТЬ или НЕТ

Если необходимо отменить режим работы со скидками/надбавками, следует повторно нажать клавишу «=». Работа со скидками/надбавками отменяет режим начисления исчисленных налогов. Значения скидок/надбавок могут быть только целыми числами (скидки не более 99%, надбавки не более 20%).

5.2.6  Режим разрешения печати кодов товаров/услуг на чеке, запрет свободных продаж.

- Для разрешения печати кода товара необходимо нажать клавишу "ВТ" и на индикаторе появится  информация:

| К | Н | : | С | В | О | Б | . | П | Р | , | К | О | Д |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |

- Для смены режима повторно нажмите клавишу "ВТ", на индикаторе появится информация:

| К | Н | : | С | В | О | Б | . | П | Р | , | К | О | Д |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |

При программировании режима «ЕСТЬ ПЕЧАТЬ КОДА» можно ввести блокировку свободных продаж. Для этого необходимо нажать клавишу «=». На индикаторе появится информация:

| К | Н | : | С | В | О | Б | . | П | Р | , | К | О | Д |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |  | Е | С | Т | Ь |  |

Возможна только работа по запросу штрих кодов или базы товаров с компьютера.

5.2.7  Программирование режимов «торговля» или «услуги».

Для программирования сферы «торговля» или «услуги»  необходимо нажать клавишу «.».  На индикаторе появится информация:

| К | Н | : | Т | О | В | / | У | С | Л | , | Т | О | Ч | К | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н | Е | Т |  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |

Для программирования сферы «услуга» необходимо нажать клавишу «=».На индикаторе появится информация:

| К | Н | : | Т | О | В | / | У | С | Л | , | Т | О | Ч | К | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |  |  | Е | С | Т | Ь |  |

    - Печать установок.

Для распечатки установок необходимо нажать клавишу «4С». На ТПУ выводится распечатка установок в соответствии с рис.8.

Рис.8

Нажать клавишу «КН» - будет запрограммирован соответствующий режим. На индикаторе кратковременно высвечивается:

| П | р | о | г | р | а | м | м | и | р | о | в | а | н | и | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «КН» - будет запрограммирован соответствующий режим. Машина переходит в исходное состояние «КАССА». На индикаторе высвечивается:

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

При работе в режиме «услуги» на чеках вместо «кассира» будет печататься «оператор», а вместо «товары» - «услуги».

5.3  Режим коррекции.

Если необходимо проконтролировать или изменить дату, время, текстовую информацию, вид печати и длительность импульса печати, базу товаров, необходимо в исходном состоянии машины нажать клавишу «КР». На индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3.1 Коррекция даты. Нажать клавишу «1Д». На индикаторе высвечивается содержимое регистра текущей даты:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Д | А | Т | А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | - | Х | Х | - | Х | Х |

день             месяц           год

Если нужно изменить дату, то необходимо с помощью цифровых клавиш набрать требуемое число. Например: для ввода даты 20 марта 2004 года необходимо последовательно нажать клавиши «2»,«0»,«0»,«3», «0»,«4».

Запрещен ввод даты более ранней, чем дата последней записи в БФП.

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или последующим набором новой даты.

Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенной даты.

При вводе ошибочных данных выдается однократный звуковой сигнал и устанавливается корректная дата.

При вводе даты выдается четырехкратный звуковой сигнал и для подтверждения даты надо нажать клавишу «ВВ».

5.3.2 Коррекция времени.

Нажать клавишу «2В». На индикаторе высвечивается содержимое регистра текущего времени:

| К | О | Р | Р | Е | К | И | Я | : | В | Р | Е | М | Я |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | - | Х | Х |

часы             минуты

Если нужно изменить время, то необходимо с помощью цифровых клавиш набрать требуемое число. Например: для ввода времени 12 ч. 38 мин. необходимо последовательно нажать клавиши «1»,«2»,«3»,«8». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ» или последующим набором нового значения времени. Запрещен перевод времени (часов) при незакрытой смене.

Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ на корректность введенного времени. При вводе ошибочных данных выдается звуковой сигнал и устанавливается текущее время.

5.3.3 Ввод / коррекция текстовой информации.

Нажать клавишу «ЗТ». На индикаторе высвечивается информация первого адреса текстового буфера:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Т | Е | К | С | Т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

заголовок    порядковый номер символа                код символа

В левой нижней части индикатора буква «З»-заголовок чека, затем три цифры – номер символа по порядку (I... 195), правые три

отображают код символа, выводимого на ТПУ. При отсутствии заголовка самый первый код равен 0. При необходимости отменить вывод заголовка в чеке, достаточно ввести код 0 в первую позицию, не изменяя остальных кодов. Символы 1 130 позволяют запрограммировать заголовок чека, символы с 131 по 195 – строки окончания чека (в этом случае в левой нижней части индикатора будет буква «К»-конец чека).  Программирование заголовка и окончания чека проводятся одинаково, поэтому далее подробное описание дается только для заголовка чека.

При программировании заголовка чека необходимо соблюдать следующие правила:

1) каждая строка заголовка, выводимая на ТПУ, должна начинаться с управляющего символа - код 001 или 002. Данный символ означает начало новой строки обычной или расширенной печати соответственно.

2) за управляющим символом могут располагаться от 1 до 24 символов для обычной и от 1 до 14 - для расширенной печати;

3) коды символов для программирования заголовка приведены ниже в таблицах       4, 5

4) для разделения слов в одной строке используется символ пробела (код 32), помещаемый между словами. Для отметки конца текста заголовка используется код 0;

- если необходимо получить в заголовке пустую строку, достаточно поставить управляющий символ (код 001 или 002).

Таблица 4

В порядке кодов символов.

| символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 032 |  | 0 | 048 |  | @ | 064 |  | P | 080 |  | ‘ | 096 |
| ! | 033 |  | 1 | 049 |  | A | 065 |  | Q | 081 |  | a | 097 |
| " | 034 |  | 2 | 050 |  | B | 066 |  | R | 082 |  | b | 098 |
| # | 035 |  | 3 | 051 |  | C | 067 |  | S | 083 |  | c | 099 |
| $ | 036 |  | 4 | 052 |  | D | 068 |  | T | 084 |  | d | 100 |
| % | 037 |  | 5 | 053 |  | E | 069 |  | U | 085 |  | e | 101 |
| & | 038 |  | 6 | 054 |  | F | 070 |  | V | 086 |  | f | 102 |
| ‘ | 039 |  | 7 | 055 |  | G | 071 |  | W | 087 |  | g | 103 |
| ( | 040 |  | 8 | 056 |  | H | 072 |  | X | 088 |  | h | 104 |
| ) | 041 |  | 9 | 057 |  | I | 073 |  | Y | 089 |  | I | 105 |
| * | 042 |  | : | 058 |  | J | 074 |  | Z | 090 |  | j | 106 |
| + | 043 |  | ; | 059 |  | K | 075 |  | [ | 091 |  | k | 107 |
| , | 044 |  | < | 060 |  | L | 076 |  | \ | 092 |  | l | 108 |
| - | 045 |  | = | 061 |  | M | 077 |  | ] | 093 |  | m | 109 |
| . | 046 |  | > | 062 |  | N | 078 |  | ^ | 094 |  | n | 110 |
| / | 047 |  | ? | 063 |  | O | 079 |  | _ | 095 |  | o | 111 |
| символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |
| p | 112 |  | А | 192 |  | Р | 208 |  | а | 224 |  | р | 240 |
| q | 113 |  | Б | 193 |  | С | 209 |  | б | 225 |  | с | 241 |
| r | 114 |  | В | 194 |  | Т | 210 |  | в | 226 |  | т | 242 |
| s | 115 |  | Г | 195 |  | У | 211 |  | г | 227 |  | у | 243 |
| t | 116 |  | Д | 196 |  | Ф | 212 |  | д | 228 |  | ф | 244 |
| u | 117 |  | Е | 197 |  | Х | 213 |  | е | 229 |  | х | 245 |
| v | 118 |  | Ж | 198 |  | Ц | 214 |  | ж | 230 |  | ц | 246 |
| w | 119 |  | З | 199 |  | Ч | 215 |  | з | 231 |  | ч | 247 |
| x | 120 |  | И | 200 |  | Ш | 216 |  | и | 232 |  | ш | 248 |
| y | 121 |  | Й | 201 |  | Щ | 217 |  | й | 233 |  | щ | 249 |
| z | 122 |  | К | 202 |  | Ъ | 218 |  | к | 234 |  | ъ | 250 |
| { | 123 |  | Л | 203 |  | Ы | 219 |  | л | 235 |  | ы | 251 |
| ¦ | 124 |  | М | 204 |  | Ь | 220 |  | м | 236 |  | ь | 252 |
| } | 125 |  | Н | 205 |  | Э | 221 |  | н | 237 |  | э | 253 |
| ~ | 126 |  | О | 206 |  | Ю | 222 |  | о | 238 |  | ю | 254 |
| * | 127 |  | П | 207 |  | Я | 223 |  | п | 239 |  | я | 255 |

Таблица 5.

В алфавитном порядке.

| символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 192 |  | Р | 208 |  | а | 224 |  | р | 240 |  | A | 065 |
| Б | 193 |  | С | 209 |  | б | 225 |  | с | 241 |  | B | 066 |
| В | 194 |  | Т | 210 |  | в | 226 |  | т | 242 |  | C | 067 |
| Г | 195 |  | У | 211 |  | г | 227 |  | у | 243 |  | D | 068 |
| Д | 196 |  | Ф | 212 |  | д | 228 |  | ф | 244 |  | E | 069 |
| Е | 197 |  | Х | 213 |  | е | 229 |  | х | 245 |  | F | 070 |
| Ж | 198 |  | Ц | 214 |  | ж | 230 |  | ц | 246 |  | G | 071 |
| З | 199 |  | Ч | 215 |  | з | 231 |  | ч | 247 |  | H | 072 |
| И | 200 |  | Ш | 216 |  | и | 232 |  | ш | 248 |  | I | 073 |
| Й | 201 |  | Щ | 217 |  | й | 233 |  | щ | 249 |  | J | 074 |
| К | 202 |  | Ъ | 218 |  | к | 234 |  | ъ | 250 |  | K | 075 |
| Л | 203 |  | Ы | 219 |  | л | 235 |  | ы | 251 |  | L | 076 |
| М | 204 |  | Ь | 220 |  | м | 236 |  | ь | 252 |  | M | 077 |
| Н | 205 |  | Э | 221 |  | н | 237 |  | э | 253 |  | N | 078 |
| О | 206 |  | Ю | 222 |  | о | 238 |  | ю | 254 |  | O | 079 |
| П | 207 |  | Я | 223 |  | п | 239 |  | я | 255 |  | P | 080 |
| символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |  | символ | код |
| Q | 081 |  | g | 103 |  | w | 119 |  | , | 044 |  | < | 060 |
| R | 082 |  | h | 104 |  | x | 120 |  | - | 045 |  | = | 061 |
| S | 083 |  | I | 105 |  | y | 121 |  | . | 046 |  | > | 062 |
| T | 084 |  | j | 106 |  | z | 122 |  | / | 047 |  | ? | 063 |
| U | 085 |  | k | 107 |  |  | 032 |  | 0 | 048 |  | @ | 064 |
| V | 086 |  | l | 108 |  | ! | 033 |  | 1 | 049 |  | [ | 091 |
| W | 087 |  | m | 109 |  | " | 034 |  | 2 | 050 |  | \ | 092 |
| X | 088 |  | n | 110 |  | # | 035 |  | 3 | 051 |  | ] | 093 |
| Y | 089 |  | o | 111 |  | $ | 036 |  | 4 | 052 |  | ^ | 094 |
| Z | 090 |  | p | 112 |  | % | 037 |  | 5 | 053 |  | _ | 095 |
| a | 097 |  | q | 113 |  | & | 038 |  | 6 | 054 |  | ‘ | 096 |
| b | 098 |  | r | 114 |  | ‘ | 039 |  | 7 | 055 |  | { | 123 |
| c | 099 |  | s | 115 |  | ( | 040 |  | 8 | 056 |  | ¦ | 124 |
| d | 100 |  | t | 116 |  | ) | 041 |  | 9 | 057 |  | } | 125 |
| e | 101 |  | u | 117 |  | * | 042 |  | : | 058 |  | ~ | 126 |
| f | 102 |  | v | 118 |  | + | 043 |  | ; | 059 |  | * | 127 |

Пример для программирования заголовка:

УНИВЕРСАМ N 8 МОСКВА

- Для удобства программирования данного заголовка составлена таблица 6 соответствия номера символа по порядку и соответствующего ему кода, выбранного из таблицы  4 или 5.

Таблица 6.

| номер | код |
| --- | --- |
| 001 | 001 |
| 002 | 032 |
| 003 | 211 |
| 004 | 205 |
| 005 | 200 |
| 006 | 194 |

| номер | код |
| --- | --- |
| 007 | 197 |
| 008 | 208 |
| 009 | 209 |
| 010 | 192 |
| 011 | 204 |
| 012 | 032 |

| номер | код |
| --- | --- |
| 013 | 078 |
| 014 | 032 |
| 015 | 056 |
| 016 | 002 |
| 017 | 032 |
| 018 | 204 |

| номер | код |
| --- | --- |
| 019 | 206 |
| 020 | 209 |
| 021 | 202 |
| 022 | 194 |
| 023 | 192 |
| 024 | 000 |

2) С помощью цифровых клавиш набрать код первого символа. Впереди стоящие 0 можно не набирать. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». Производится автоматический перевод номера записи.

3) В соответствии с таблицей 2 занести все коды в предварительный буфер.

4) С помощью клавиш «-/ <—» и «+/—>» можно просмотреть весь текстовый буфер соответственно вперед или назад и, при необходимости, провести изменение кода символа.

5) После того как заголовок запрограммирован в предварительный буфер, он может быть выведен на ТПУ нажатием клавиши «КН» для оценки правильности его составления;

6) Если заголовок удовлетворяет оператора, производится его программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР».

Машина переходит в режим «Касса».

5.3.4 Коррекции вида печати и длительности импульса печати. Нажать клавиши «КР» и «4С». На  индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Т | П | У |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч | 1 | 6 |  |  |  | В | 2 |  |  | Я | 1 | 5 |  |  |  |

скорость                          вид печати 	     длительность импульса печати

С помощью клавиш «х» и «» выбрать необходимый вид печати (высокий – В1 или низкий – В2 шрифты), а с помощью клавиш «-/» и «+/» длительность импульса печати. Длительность импульса для каждого вида печати изменяется в пределах от 1 до 30. С помощью клавиш «%» и «ВТ» выбрать скорость печати ТПУ.

После того как информация запрограммирована в предварительный буфер, она может быть выведена на ТПУ в виде теста ТПУ нажатием клавиши «4С» для оценки правильности выбора вида и яркости печати. Выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рис.9.

Рис. 9

Если скорость, вид и яркость печати удовлетворяют оператора, производится его программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». Машина переходит в режим «Касса».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Повышенная яркость уменьшает ресурс термопечатающей головки.

5.3.5 Ввод / коррекция базы товаров или услуг (цен, кодов, названий товаров/услуг, привязка товара/услуги к отделу). Данный режим позволяет запрограммировать в буфер машины до 9999 кодов товаров/услуг с наименованиями, ценами и штрих кодами.

Ввод /коррекция базы товаров и налогов (п. 7.6)  возможны только при отсутствии покупок в буфере журнала ККМ, «Нулевого чека» или «Внесение суммы». При попытке изменить установленные цены или налоги в этом случае выдается звуковой сигнал и на  индикаторе высвечивается:

(Ф    Ц     0     0     0     1)

| З | А | П | И | С | А | Т | Ь | ? | : | Н | Л | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | п | о | к | у | п | к | и | ! |  |  |  |

Нажать клавиши «КР» и «ФЦ». На индикаторе высвечивается информация первой записи:

№ записи

┌────┴────┐

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Ф | Ц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

№ отдела                                                                         поле цены

1) С помощью цифровых клавиш набрать величину цены. При попытке ввода цены, превышающей максимально допустимую, выдается звуковой сигнал. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». При помощи клавиш «1Д»  «4С» привязать товар к отделу. Одно нажатие клавиши «1Д» – 1 отдел, 2 раза – 5 отдел, 3 раза – 9 отдел, 4 раза – 13 отдел. Остальные отделы выбираются аналогично. Если товар весовой, то нажать клавишу «КЛ». На индикаторе за номером отдела высвечивается буква «в».

2) Для программирования названия товара или услуги нажать клавишу «ВВ», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Ф | Ц |  | Н | З |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

└──┬──┘					 └──┬──┘

порядковый номер символа                             код символа

Набор текстовой информации производится в соответствии с таблицами 1.1 и 1.2. Максимальное наименование товаров – 18 символов. После набора названия нажать

клавишу «=», происходит переход к программированию штрих-кодов.

3) На  индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Ф | Ц |  | Ш | К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

При помощи цифровых клавиш ввести код товара/услуги и нажать клавишу «ВВ»,  на  индикаторе высвечивается:

| З | А | П | И | С | А | Т | Ь | ? |  | Ф | Ц | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | , | Х | Х |

└─┬─┘  признак весового товара                        цена товара

№ отдела

Ввод кода можно осуществить при помощи сканера штрих-кодов. При помощи клавиши «КН» можно на чековую ленту вывести реквизиты товара.

4)Нажать клавишу «ВВ». Производится запись товара в базу и автоматический перевод номера записи. На данном этапе доступна и клавиша «СБ» (возвращение к ранее записанному значению).

5)С помощью клавиш «-/←» и «+/→» можно просмотреть весь буфер фиксированных цен соответственно назад или вперед (на один товар) и, при необходимости, провести изменение цены. Перемещение в базе по номерам товаров можно осуществлять в ускоренном режиме с помощью клавиши «» – на десять товаров вперед, «х» – на десять товаров назад, «КЗ» – на сто товаров вперед, «КЧ» – на сто товаров назад.

6) При программировании ФЦ, нажав клавишу ФЦ, можно выйти в начальное состояние режима коррекции.

7) Если необходимо обнулить базу, то следует нажать клавишу «ВТ», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Ф | Ц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | б | н | у | л | и | т | ь |  | б | а | з | у | ? |  |  |

Нажать клавишу «ВВ» на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Ф | Ц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | б | н | у | л | е | н | и | е |  | б | а | з | ы |  |  |

Раздается звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Ф | Ц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

8) Если фиксированные цены удовлетворяют оператора,

производится их программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». На индикаторе высвечивается:

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

Параметры записаны в долговременную память. Машина переходит в режим «Касса». В связи с секторной организацией записи базы товаров введено понятие «Индекс базы». Данная надпись возникает на индикаторе ККМ в двух случаях: при вторичном перепрограммировании фиксированной цены и при переходе на чтение следующего сектора (сектор включает в себя 2048 значений фиксированных цен), если в предыдущем секторе был перепрограммирован хотя бы один товар. Время индикации базы около 1520 сек.

Если запрограммирована опция торговли нефтепродуктами или газом, то работа с «УС-01» ведется при помощи первых 16-ти фиксированных цен, причем первые восемь – это цены и наименования нефтепродуктов или газа для соответствующих колонок по первой цене, а вторые восемь – это цены и наименования нефтепродуктов или газа для тех же колонок по второй цене. Программируемые номера отделов можно использовать для того, чтобы сгруппировать те виды нефтепродуктов или газа, которые пользователь хочет видеть в отчете по разным отделам (например, все топливо назначить на первый отдел, масло на второй, сопутствующие товары на третий и т.д.).

5.3.6  Режим ограничения разрядности вводимой покупки.

Для программирования разрядности необходимо нажать клавишу КР, затем клавишу НЛ. При появлении на индикаторе информации:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | О | Г | Р | А | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

с помощью цифровых клавиш ввести значение ограничения суммы вводимых покупок, завершить ввод нажатием клавиши ВВ. По выходу из режима при нажатии клавиши КР произойдет программирование разрядности вводимой покупки. Формат покупки - 6+2 (цена покупки должна быть меньше или равна 999999.00).

Если сумма покупки больше ограничения суммы вводимой покупки, то раздается звуковой сигнал, а на индикаторе отображается информация:

| П | О | К | У | П | К | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | г | р | а | н | и | ч | е | н | и | е |  | с | у | м | м |

Программирование доступно только в отсутствии покупок в контрольной памяти оплат (при выведенном  Z - отчете).

5.3.7  Ввод/коррекция налогов.

Данный режим позволяет запрограммировать 9 налогов с наименованиями. Исчисляемые налоги привязаны к отделам и исчисляются из суммы покупки с округлением всегда вверх (2 налог для 1-го отдела, 3 налог для 2-го отдела и т.д.). Налог с продаж программируется как 1-ый налог. Налоги 1 и 29 могут использоваться одновременно, если установлен режим без скидок/надбавок. Если установлен режим со скидками/надбавками – исчисляемые налоги (29) подсчитываться не будут. Для отмены налогов надо отменить налоговые ставки как товары при помощи нажатия клавиш «СБ» и  «ВВ». Нажать клавиши «КР» и «КЛ». На индикаторе высвечивается:

номер налога

┌───┴───┐

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Н | Л | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

величина налога

- С помощью цифровых клавиш набрать величину налога. Налоги вводятся в долях процентах (не более 99%). При попытке ввода величины налога, превышающую максимально допустимую, выводится звуковой сигнал. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

- Для программирования названия налога нажать клавишу «ВВ», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я | : | Н | Л |  | Н | З |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

порядковый номер символа	                          код символа

Набор текстовой информации производится в соответствии с таблицами 1.1 и 1.2. Максимальное наименование налога – 18 символов. После набора названия нажать клавишу «=», на индикаторе высвечивается номер налога с его величиной.

| З | А | П | И | С | А | Т | Ь | ? |  | Н | Л | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | , | Х | Х |

При помощи клавиши «КН» можно на чековую ленту вывести реквизиты налога.

- Нажать клавишу «ВВ». Производится запись налога в базу налогов и автоматический перевод номера записи.

- С помощью клавиш «-/» и «+/» можно просмотреть весь буфер налогов соответственно назад или и вперед и, при необходимости, провести изменение величины налога.

- Если налоги удовлетворяют оператора производится их программирование в долговременную память, для чего необходимо нажать клавишу «КР». Машина переходит в режим «Касса».

6  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6. 1 Установка машины.

6.1.1 Машина относится к разряду настольных машин. Установка машины на рабочее место, первичная подготовка ее к работе и опробование должны производиться электромехаником, прошедшим курс обучения по эксплуатации машины и имеющим соответствующее удостоверение .

6.1.2  Подготовка к установке.

6.1.2.1 При получении машины проверить целостность упаковки. При отсутствии повреждений упакованную машину перевезти к месту установки.

6.1.2.2 Распаковку машины, находившейся при температуре ниже   0 град., необходимо проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав ее в не распакованном виде в течение 6 часов.

Проверить комплектность поставки в соответствии с паспортом, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортирования, наличие пломбы ОТК завода-изготовителя .

6.1.3 Перед установкой машины необходимо:

1) произвести внешний осмотр машины и ее механизмов;

2) проверить надежность разъемных соединений;

3) произвести заправку бумажной ленты и проверить прямолинейность ее движения;

4) проверить состояние контактов разъемов. Чистку контактов, при необходимости, произвести спиртом этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на одну машину);

5) провести режим самопроверки (п. 4.2.1);

6) проверить качество печати, проведя тест ТПУ п.(4.2.2);

7) установить крышку ТПУ и проверить машину на функционирование:

- ввести соответствующую для данного торгового предприятия текстовую информацию (п.5.3.3), четыре фиксированных цены (п. 5.3.5);

-  проверить работоспособность машины по тесту, приведенному в таблице 7.

ВНИМАНИЕ!!! ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В НЕФИСКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. В ФИСКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВСЕ СУММЫ ЗАНОСЯТСЯ В ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ И ПРОВЕРКА С ВЫВОДОМ ЧЕКОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

6.1.4 После проверки работоспособности машины необходимо провести фискализацию машины и активизацию ЭКЛЗ в соответствии с инструкцией налогового инспектора ШВКС.695234.009 И.

Таблица 7

| Выполняемая функция, способ ее выполнения | Что проверяется |
| --- | --- |
| 1. Проведение режима «Начало смены». : Режим «Начало смены» проводить в соответствии с указаниями, изложенными в п.4*. | 1.Соответствие индицируемой информации |
| 2.Выдача нескольких чеков со стоимостью покупок 1234567,89 в каждую секцию. "Выдачу чеков производить в режиме «Касса» в соответствии с указаниями в п.8.1. | 1.Автоматическое открывание ЯК. 2.Печать реквизитов на чековой ленте(в соответствии с образцом чека, приведенным на рис.6*). 3.Увеличение на единицу номера покупки. 4.Правильность функционирования цифровой и секционной клавиатуры. 5.Правильность подсчета –величины сдачи и показаний индикатора. |

Таблица 7 (продолжение)

| 3.Выдача нескольких чеков с использованием библиотеки фиксированных цен и с подсчетом стоимости товара по количеству товара и стоимости его единицы. Выдачу чеков производить в режиме «Касса», в соответствии с указаниями, изложенными в п.8.2. | 1.Правильность подсчета стоимости товара и показаний индикатора. |
| --- | --- |
| 4.Проведение режима «Ведомость показаний» в соответствии с указаниями, изложенными в п.9.1. | 1.Соответствие введенной информации показаниям на индикаторном табло. 2.Печать «Ведомости показаний» (в соответствии с образцом, приведенным на рис. 13) и соответствие«Ведомости показаний» введенной информации. |
| 5.Проведение режима «Вывод Z - отчета» в соответствии с указаниями, изложенными в п.9.5, 2-Зраза, для чего провести операции по п. 2 таблицы | 1.Печать реквизитов на Z - отчете (в соответствии с образцом, приведенным на рис. 14а). 2. Увеличение на единицу номера каждого Z - отчета. 3. Обнуление денежных и операционных регистров. |
| 6.Блокировка работы машины при отсутствии ленты. Блокировку работы машины проверить в режиме «Касса» (п.8.) и в режиме «Z - отчета» (п.9.5) извлечением из ТПУ и возвращением на место бумажной ленты. | 1.Блокировка работы машины , правильность индикации. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пункты и рисунки таблицы 7 соответствуют инструкции по эксплуатации ШВКС.695234.009 ИЭ.

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 На техническое обслуживание должна ставиться каждая машина, начиная с момента ее ввода в эксплуатацию.

Техническое обслуживание выполняют электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта машины.

Электромеханик должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок до 1000 В.

7.2  Периодичность технического обслуживания и ремонта.

7.2.1. Техническое обслуживание машины должно проводиться с интервалом времени, не превышающим 1 месяц.

7.2.2 Ремонт машины должен производиться через следующие интервалы времени:

- средний ремонт - через 3,5 года;

- капитальный ремонт - через 7 лет.

7.3 Для обеспечения технического обслуживания и ремонта машины должен быть разработан график согласно циклу, указанному в паспорте на машину. Трудоемкость технического обслуживания и ремонта (приблизительно),ч.:

- технического обслуживания -1;

- текущего ремонта                  - 2;

- среднего ремонта                   - 6;

- капитального ремонта           -12.

7.4 Техническое обслуживание следует выполнять по графику во время плановой остановки машины независимо от ее состояния.

При этом электромеханик должен выполнять следующие работы:

а) протереть клавиши, лицевую панель, индикаторы ветошью обтирочной;

б) снять крышку ТПУ с машины;

в) осмотреть, очистить от пыли и грязи ТПУ (при снятой бумажной ленте);

г) протереть записывающую поверхность ТПУ чистой мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом, для очистки ее от налипших частиц термочувствительного вещества бумаги;

д) произвести чистку ТПУ удалением пыли при помощи пылесоса кисточкой, места скопления пыли протереть чистой ветошью обтирочной 625 ОСТ 63 46.

Чистку и промывку контактов разъёмов производить спиртом этиловым высшего сорта ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на машину).

8  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

8.1 Текущий ремонт заключается в восстановлении эксплутационных характеристик изделия. При производстве текущего ремонта рекомендуется следующий порядок работы:

а) выполнить работы, предусмотренные п. 6.1.3 (перечисления 1-4);

б) если самопроверка не дала кода неисправности, проверить работоспособность машины по тесту (таб.7). По виду выявленного отказа или сбоя установить характер неисправности. Пользуясь схемами электрическими и соответствующими приборами определить место неисправности. Ремонт производить заменой неисправной составной части на исправную, взятую из комплекта запасных частей.

в) после устранения неисправностей выполнить действия, предусмотренные тестом

(табл. 7);

г) исправную машину опломбировать и установить на рабочее место, сделать соответствующие отметки в паспорте, оформить необходимые после ремонта машины документы для налоговой инспекции. (КМ-2 и КМ-8 в соответствии с  постановлением Госкомстата Российской Федерации №132 от 25.12.1998 года).

8.2  Машина, находящаяся в эксплуатации, должна быть всегда опломбированной.

8.3 Для продолжительного хранения в нерабочем состоянии машина должна быть подвергнута консервации согласно ГОСТ 9.014, группа изделий 111-1, вид защиты ВЗ-10, накрыта чехлом и вложена в мешок из полиэтиленовой пленки.

Консервация машины должна производиться в закрытом помещении с температурой воздуха не ниже 15 град. и относительной влажностью до 80%.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Неисправности в БП и цепях питания (пропадание какого либо номинала напряжения или его короткое замыкание) вызывают неправильную работу, как всей машины, так и ее отдельных узлов. Поиск неисправностей в цепях питания производится с помощью стандартных средств измерения, руководствуясь схемами электрическими принципиальными.

9.2 Неисправности в ТПУ приводят к отсутствию печати или искажению печатаемой информации. Возможные неисправности ТПУ изложены в таблице 8.

9.3 Неисправности в БК приводят к полной или частичной невозможности ввода информации в машину. Поиск неисправностей производится путем прозвонки электрических цепей омметром на соответствие электрической схемы.

9.4 Неисправности в БИ приводят к искажению индицируемой информации или к ее отсутствию.

9.5 Неисправности в СП приводят к нарушению работы составных частей машины и всей машины в целом. Проверка работоспособности, а также поиск неисправностей СП должны производиться посредством КИА, выполненной на основе ПЭВМ. КИА ККМ «АМС-100МК» и методика работы с ней поставляются в ЦТО по отдельной заявке.

При появлении неисправности необходимо произвести ее анализ на основании логики работы машины, выполняемой операции и провести соответствующий тест самопроверки.

Ряд неисправностей выявляются при проведении автоматического тестирования, которое осуществляется каждый раз после включения питания (см. п. 4.2.1).

9.6  Неисправность БФП выявляется автоматически в  процессе самопроверки машины, а  также при выводе Z - отчета.   Отказавшая микросхема БФП подлежит замене с оформлением всех необходимых документов для ЦТО и налоговой инспекции. После замены БФП для восстановления работоспособности машины требуется записать в БФП начальные установки: заводской номер машины (п. 4.2.3). Одновременно с заменой БФП необходимо заменить ЭКЛЗ.

9.7  Неисправность ЭКЛЗ выявляется автоматически в процессе самопроверки машины или во время работы ККМ. Отказавшая ЭКЛЗ подлежит замене с оформлением всех необходимых документов для ЦТО и налоговой инспекции. После замены ЭКЛЗ для восстановления работоспособности машины требуется активизировать ЭКЛЗ (п. 4.3.4)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Ремонт БФП и ЭКЛЗ в условиях ЦТО запрещен.

2. Отказавшие во время гарантийного срока БФП и ЭКЛЗ отдаются на завод-изготовитель  и в ООО «Безант» соответственно.

9.8 После локализации места неисправности и установления ее причины произвести замену вышедших из строя элементов или регулировку механических узлов.

9.9 Замена ТПГ, в случае выхода ее из строя, производится в следующем порядке:

- отсоединить разъем ТПГ от БУ машины;

- отвести проволочную скобу на себя до фиксации и снять ТПГ вместе с кронштейном;

- отвинтить два винта ,крепящие ТПГ к кронштейну, снять ТПГ;

- установить новую ТПГ на кронштейн, слегка затянув ее двумя винтами;

- вставить приспособление КГДП.741621.001 в пазы кронштейна таким образом, чтобы вырез приспособления был направлен в сторону верхней части ТПГ;

- установить ТПГ так, чтобы нагревательные элементы были расположены точно по срезу приспособления, выступая из-под него на всю свою величину с минимальным зазором;

- окончательно затянуть винты крепления ТПГ;

- снять приспособление и установить кронштейн в рабочее положение;

- подключить разъем ТПГ к БУ машины;

-проверить работоспособность ТПУ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приспособление для юстировки  ТПГ  поставляется в ЦТО по отдельной заявке.

9.10 Инструкция по замене встроенной батареи  GE-1:

- снять джампер Р2;

- выпаять батарею GE-1 из посадочного места на плате с помощью паяльника с отсосом;

- замкнуть с помощью перемычки ножки 4-8 микросхем DD1 и 14-28 микросхемы DD7 на 5-10 секунд;

- установить новую батарею в посадочное место на плате и запаять;

- установить джампер Р2 на место.

ВНИМАНИЕ: Электромонтажные работы при  замене  отказавших элементов выполнять электропаяльником с  напряжением питания  36 В  с терморегулятором.  Температура  жала  должна  быть в пределах от 260 до 280 град С. Жало паяльника должно  быть заземлено. Электромонтажник должен работать  с  заземлённым антистатическим браслетом.

- после замены батареи резервного питания таймера, ККМ, после включения питания, войдет в режим коррекции даты, а затем времени. При помощи цифровых клавиш необходимо ввести дату, затем время аналогично п.п. 5.3.1. и 5.3.2.

9.11 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 8.

9.12 В случае невозможности прочтения содержимого накопителя БФП средствами самой ККМ,  содержимое БФП необходимо прочитать с помощью комплекта испытательной аппаратуры (комплект КИА ККМ серии АМС-  ИТЖЯ.421411.001, ЖЦАВ.421411.021 – программы INSPЕКТ100МК.EXE).

Таблица 8

| Наименование Неисправности | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Лента не дви- жется, лентопротяжный валик не вращается. | 1 Установлен дефектный рулон : (не соответствует ширина ленты, неровный торец рулона, толщина ленты больше допустимой и т.д.) | Заменить рулон термобумаги | Ширину лен-ты измерять линейкой 150 мм ГОСТ 427-75 |
|  | 2.Загрязнение зубчатых колес ре- дутора или их механическое пов- реждение | Очистить от грязи и посто-ронних частиц зубчатые колеса редуктора. Колеса с механическими поврежде-ниями заменить. |  |
|  | 3.Повреждение в электрических соединениях. | Проверить соединения проводов жгута с разъемом |  |
|  | 4.0брыв обмоток шагового двига-теля. 5.Нарушен контакт в разъеме. б.Не работает схема управления двигателем. 7.Вышел из строя один или оба сетевых предохранителя. 8.Вышел из строя предохранитель на плате БП. | Измерить омметром сопро- тивление между контактами разъема расположенного на жгуте шагового двигателя, н в случае обрыва, заменить шаговый двигатель. Промыть разъем. Заменить БФП. Заменить сетевые предохра- нители. Заменить предохранитель . | Сопротивле- ние должно быть в пределах 60 Ом между кон- тактами 4-5, 2-5,3-6,1-6. |

Таблица 8 (продолжение)

| 2.Лента движется с перекосом и заклинивается | Засорен лентопротяжный тракт. | Куском плотной бумаги про-чистить лентопротяжный тракт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Лента движется неравномерно (отпечатанные строки «сплющи-ваются» по высо-те или превраща-ются в линию) | Причины могут быть теми же, что и в п. 1 таблицы | Провести проверку анало-гично п. 1 таблицы |  |
| 4.Лента продвигается, печать отсутствует. | 1. Неисправна схема управления печатью. 2.Неправильная заправка бумаж-ной ленты. 3.Неисправна ТПГ | Заменить БФП. Заправить ленту в соответст- вии с инструкцией Заменить ТПГ. | п.9.8. |
| 5.Одни и те же точки во всех строках не печа-таются. | Неисправна ТПГ | Заменить ТПГ. | п.9.8. |
| 6.Неравномерная пропечатка зна- ков,плавно меня-ющаяся от начала к концу строки. | 1.Ослабление усилия прижатия ТПГ к валику. 2.Неточная юстировка ТПГ. | Заменить одну или обе пружины. Отъюстировать ТПГ. | п.9.8. |
| 7.Бледная печать всех знаков,затру-дняющая одно-значное их чтение | 1.Причина может быть такой же, что и в п.6 таблицы. 2.Мала длительность импульса печати. | Заменить одну или обе пружины. Отъюстировать ТПГ. Увеличить длительность им-пульса. | п.9.8. п.5.3 |
| 8. «Жирная» печать, затрудня-ющая чтение. | Велика длительность импульса печати. | Уменьшить длительность импульса. |  |
| 9.Печать знаков не соответствует п.4.2.2. | Причина дефекта вне блока ТПУ. | Заменить БФП. |  |
| 10.Ухудшение качества печати или пропадание на печати части точек, формиру- ющих знаки. | 1. Загрязнение записывающей поверхности ТПГ. 2.Понижение напряжения 12В из-за плохого контакта в предо-хранителе или из-за других причин. | Протереть поверхность ТПГ мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом высшего сорта ГОСТ 18300-87. Восстановить контакт в пре- дохранителе; выявить и ус- транить дефект в схеме БП. | п.5.3 |
| 11. Отсутствие ввода информа- ции,т.е.показа- ния индикатора не изменяются при нажатии на клавишу. | Неисправна клавиша. | Произвести ремонт БК. |  |

Таблица 8 (продолжение)

| 12.Полное отсут-ствие индикации какой-либо ин-формации на обоих цифровых индикаторах. | Вышел из строя один или оба се- тевых предохранителя. Вышел из строя предохранитель на плате БП. | Заменить сетевые предохра- нители. Заменить предохранитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. Полное отсут-ствие индикации какой –либо информации на одном индикаторе. | Вышел из строя индикатор БП | Заменить индикатор. |  |
| 14. Подмигивает информация на индикаторе, появляются какие-то значки | Отсоединился или плохой контакт с СП у второго индикатора | Подстыковать второй индикатор |  |
| 15. При нажатии функциональной клавиши машина операцию выпол-няет, а индикатор клавиши не заго-рается. | Вышел из строя индикатор, соот- ветствующей данной функцио-нальной клавише. | Заменить индикатор в блоке клавиатуры. |  |
| 16.Через время более Зс после начала самопро- верки на цифро- вом индикаторе не высвечивает- ся «ЗАПРОС». | 1.Сгорел один или оба сетевых предохранителя. 2.Сгорел предохранитель на плате БП. 3.Вышел из строя БП. 4. Вышел из строя БФП. | Заменить сетевые предохра- нители. Заменить предохранители в БП. Устранить неисправность в БП Заменить БФП. |  |

10  ИНСТРУМЕНТ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МАТЕРИАЛЫ,      ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ    ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

- Комплект КИА ККМ “АМС-100МК”

- Приспособление для юстировки

- Набор стандартных измерительных приборов:

- регулируемый источник постоянного тока с параметрами:

- выходное напряжение - до 15 В;

- ток - до  3 А;

- наличие защиты от КЗ или регулируемое ограничение тока;

- осциллограф с верхней  границей  исследуемых  частотных сигналов не менее 20 МГц;

- универсальный измерительный прибор (тестер);

- 4)  Электропаяльник  напряжением  питания 36 В с терморегулятором и заземленным жалом

- 5) Набор инструментов слесаря-сборщика  и  электромонтажника

- 6) Антистатический браслет

- 7) Ветошь обтирочная

- 8) Ткань мягкая

- Спирт этиловый высшего сорта  ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл. на одно ТО)

- 11  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

11.1 К работе на машине и ее техническому обслуживанию должны допускаться кассиры и электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- 11.2 Электромеханик  должен  иметь  квалификационную группу по  электробезопасности  не  ниже  третьей  для  электроустановок до 1000 В.

11.3 Место установки машин при эксплуатации и техническом обслуживании, должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения работников с токопроводящими элементами.

Машина должна быть заземлена через специальный заземляющий контакт розетки, присоединенный к заземляющему устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Розетка входит в комплект поставки.

11.4 Перед включением машины в электрическую сеть необходимо осмотреть вилку,  розетку, кабель и убедиться в их исправности.

11.5 Во время поиска неисправностей при включенной машине электромеханик должен принять меры, исключающие случайное контактирование его с токоведущими частями.

Все измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все  сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку производить только при разобщенных вилке и розетке кабеля питания.

11.6 По окончании работ машина должна быть выключена тумблером, отсоединена от питающей электрической сети.

11.7 Следует помнить, что денежный ящик выдвигается автоматически с помощью пружины при каждом проведении операции получения чека.

11.8  Производить  пайку  разрешается  паяльником  с терморегулятором, рабочим напряжением 36В с исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным жалом.

- 12  МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

12.1 Маркировка машины выполнена на металлической планке, закрепленной на днище ЯК, а также на нижней поверхности основания машины и содержит следующие данные:

1) наименование предприятия - изготовителя;

2) наименование машины;

3) заводской номер;

4) год изготовления;

5) параметры питания (напряжение, частота, величина тока);

6) потребляемая мощность.

12.2 Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-77 и документацией предприятия - изготовителя с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Штабелирование ограничено».

12.3 Кожух машины пломбируется с целью исключения его бесконтрольного снятия в условиях эксплуатации. Пломба устанавливается центром технического обслуживания с соответствующей отметкой в  паспорте.

- 13  ТАРА И УПАКОВКА

- Машина упаковывается по документации завода-изготовителя.

- 14  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ,  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1 Машина должна храниться в складских помещениях при температуре воздуха от 5 до 35 град. С, относительной влажности воздуха не более 85%. В помещении для хранения машины не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Термин «хранение» относится только к хранению в складских помещениях потребителя или поставщика и не распространяется на хранение в железнодорожных складах.

Складирование упакованных машин должно производиться не более чем в 5 ярусов по высоте.

- Не допускается хранение машины потребителем в упаковочном ящике свыше 6 месяцев со дня ее изготовления. Для продолжительного хранения  в  нерабочем  состоянии машина должна быть вложена в мешок из полиэтиленовой пленки.

Распаковку машин в зимнее время необходимо производить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав их не распакованными в этом помещении в течение 6 часов.

14.2 Транспортирование должно производиться транспортом следующих видов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов:

1) автомобильным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983г.;                            2) железнодорожным - «Правила перевозки грузов», М., «Транспорт», 1983г. Перевозки по железным дорогам через районы с холодным климатом должны осуществляться только в период с марта по ноябрь;

3) речным - «Правила перевозки грузов», утвержденные Министерством речного флота РФ 14.07.78г.;

4) воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках)-«Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях», утвержденное Министерством гражданской авиации 28.03.75г.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с машинами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего |  | № | Вход. № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | измен. | замен. | новых |  | аннулир. | листов (страниц) |  | докум. | сопр. докум. |  | Подп. | Дата |
|  |  |  |  |  |  | в докум. |  |  | и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольно-кассовая машина «АМС- 100К». Руководство по |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись |  | Дата | техническому обслуживанию и ремонту |  |  |  |  |  | 46 |
| Инв. № подл. |  | Подпись и дата |  | Взамен инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |